黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘

生产乙炔气系统项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：黑龙江昊华化工有限公司

环评单位：黑龙江悉尧环境评价有限公司

二0二一年四月

目  录

1 前言	1

1.1 建设项目的由来	1

1.2 建设项目的特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	1

1.4 分析判定相关情况	3

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	5

1.6 环境影响报告主要结论	6

2 总论	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价目的和原则	8

2.3 评价因子和评价标准	9

2.4 评价工作等级及评价范围	13

2.5 环境保护目标	18

3 工程概况	25

3.1 现有工程概况	25

3.2拟建工程概况	32

3.3 施工期污染源分析	37

3.4 运营期工程分析	38

3.5 三本帐	42

3.6 清洁生产分析	43

3.7 环境风险	44

4 环境现状调查与评价	48

4.1 自然环境概况	48

4.2 环境质量现状调查与评价	50

4.3 区域环境保护目标调查	61

4.4 区域污染源调查	61

5 环境影响预测与评价	62

5.1 施工期环境影响预测	62

5.2 运营期环境影响分析	64

6 环境保护措施及其可行性分析	71

6.1 施工期环境保护措施	71

6.2 运营期环境保护措施	72

7 环境影响经济损益分析	75

7.1 社会、经济效益分析	75

7.2 环境效益分析	75

7.3 结论	76

8 环境管理及监测计划	77

8.1 环境管理	77

8.2环境监测计划	80

8.3 环保设施竣工验收	81

9 环境影响评价结论	84

9.1 项目概况	84

9.2 产业政策符合性分析结论	84

9.3 选址合理性分析结论	84

9.4 工程污染分析结论	84

9.5 环境质量现状评价结论	85

9.6 环境污染防治措施结论	85

9.7 环境影响预测分析结论	87

9.8 总量控制指标	88

9.9 公众参与采纳说明	88

9.10 综合评价结论	88

附件：

附件1：北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目环评批复

附件2：北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程环评批复

附件3：30万吨/年离子膜烧碱项目投资主体变更

附件4：0万吨/年聚氯乙烯工程投资主体变更

附件5：30万吨/年离子膜烧碱变更项目环评批复

附件6：30万吨/年聚氯乙烯工程变更项目环评批复

附件7：30万吨/年离子膜烧碱项目验收函

附件8：30万吨/年聚氯乙烯工程验收函

附件9：锅炉改造项目环评批复

附件10：锅炉手续

附件11：黑龙江昊华化工有限公司双氧水项目环评批复

附件12：电石渣堆场项目环评批复

附件13：电石渣堆场项目验收合格的函

附件14：排污许可证

附件15：园区规划环评审查意见

附件16：监测报告

附图：

附图1：厂区总平面布置图

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目土壤环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境审批基础信息表

# 1 前言

## 1.1 建设项目的由来

黑龙江昊华化工有限公司成立于2008年12月，公司前身是齐化集团有限公司。齐化集团有限公司始建于1948年，是黑龙江省唯一集氯碱化工、石油化工和精细化工于一体的国有综合性大型企业，1997-2004年连续八年成为齐齐哈尔地方企业纳税第一大户和特级安全企业。2005年9月29日与中国化工集团公司签约进行资产重组，隶属中国化工油气开发中心。

自建厂以来，公司主要建设项目有：《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目》、《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程》、《黑龙江昊华化工有限公司35吨蒸汽锅炉改造项目》、《黑龙江昊华化工有限公司双氧水项目》、《黑龙江昊华化工有限公司电石渣堆场项目》，各个项目环保手续及目前运营情况见表1.1-1。

目前30万吨/年聚氯乙烯工程电石破碎产生的电石灰收集后经铲车运至现有乙炔发生器，因现有乙炔发生器主要是处理块状电石，在电石灰输送过程会产生二次粉尘。为综合处理粉尘，减少厂区粉尘二次污染，黑龙江昊华化工有限公司拟建设黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘生产乙炔气系统项目，在PVC车间破碎工段新增1套电石灰发生器，把每天的电石灰全部加入新建的电石灰发生器,产生乙炔气进入气柜。本项目的建设既减少了环境污染，又改善了员工作业条件。

受黑龙江昊华化工有限公司的委托，黑龙江悉尧环境评价有限公司承担本次“黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘生产乙炔气系统项目”的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》依法进行评价。评价单位经过资料调研、类比调查、环境现状监测、模式计算及统计分析的基础上，编制完成了该工程的环境影响报告书，请予以审查。

表1.1-1  现有项目情况一览表

| 项目名称 | 北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目 | 北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程 | 黑龙江昊华化工有限公司35吨蒸汽锅炉改造项目 | 黑龙江昊华化工有限公司双氧水项目 | 黑龙江昊华化工有限公司电石渣堆场项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评批复文号 | 黑环函[2007]432号 | 黑环函[2007]431号 | 齐环建审[2013]23号 | 齐环评[2017]58号 | 昂环建审[2018]13号 |
| 环评批复时间 | 2007年12月29日 |  | 2013年6月8日 | 2017年5月25日 | 2018年11月5日 |
| 法人变更 | 2008年9月22日，省环保厅同意“30万吨/年离子膜烧碱项目”法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司 | 2009年3月19日，省环保厅同意“30万吨/年聚氯乙烯工程”法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司 | / | / | / |
| 建设项目内容变更 | 黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年离子膜烧碱变更项目环境影响报告 | 黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年聚氯乙烯变更项目环境影响报告 | / | / | / |
| 变更批复 | 黑环建便[2012]44号 | 黑环建便[2012]45号 | / | / | / |
| 变更环评批复时间 | 2012年8月9 |  | / | / | / |
| 验收时间 | 2013年8月21日黑龙江省环境保护厅对两个项目进行验收 |  | / | 未验收 | 2020年8月19日 |
| 验收文号 | 黑环验[2013]125号 | 黑环验[2013]126号 | 2014年7月齐齐哈尔市环境监测中心站编制完成该项目环保设施竣工验收监测表，齐环监验表[2014]第08号 | 未验收 | 昂环函[2020]9号 |
| 目前运行状况 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 停产状态，仅试生产2个月 | 正常运行 |

## 1.2 建设项目的特点

1、本项目新建1套电石粉尘回收生产乙炔气装置及配套工程，设计年处理电石粉尘规模为16000吨/年，年产乙炔气64万Nm3。供水、供电、排水、供热均依托现有工程。

2、本项目位于黑龙江昊华化工有限公司院内，场址中心地理坐标为N47.14829654°；E123.90648007°。本项目东侧为树林，南侧为厂区内部道路，西侧为电石输送廊道，北侧为控制室（拟搬迁）。

3、本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放；

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求；

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间；

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，送至浩源水泥厂制水泥。

## 1.3 环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书（表）编制阶段。具体工作程序见图1-3-1。

图1.3-1  项目环境影响评价工作程序图

一、前期准备阶段：

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（修正）（2018.4.28）的有关要求，本项目新建1套电石粉尘回收生产乙炔气装置及配套工程，属于“二十三 化学原料和化学制品制造业  专用化学产品制造266—-全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）--报告书”，故本项目应编制环境影响报告书。工作人员在研究相关技术及其他有关文件的基础上进行了初步工程分析，开展了初步的环境现状调查，之后进行了环境影响识别、评价因子和评价标准的判定，明确了评价重点和环境保护目标，进一步确定评价工作等级和评价范围，最后制定出环评工作方案。

二、调查分析和工作方案制定阶段：

根据第一阶段的工作成果，工作人员在对环境质量现状进行调查、监测与评价后，详细进行了工程分析，同时对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

三、分析论证和预测评价阶段：

根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行其经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制工作。

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，目建设符合国家产业政策要求。

### 1.4.2 与规划环评环评符合性分析

本项目位于黑龙江昊华化工有限公司院内，黑龙江昊华化工有限公司位于齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区内，根据关于《齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》的审查意见（齐环函[2020]10号）：规划中所包含的项目，在开展环境影响评价时，应符合规划产业定位，加强环境风险评价内容，与有关规划的符合性分析、环境质量现状调查等方面的内容可适当简化。本项目在现有厂区内进行扩建，利用电石粉尘生产乙炔原料，避免二次污染，符合园区产业定位，本次评价加强环境风险评价内容，符合规划环评审查意见要求。

### 1.4.3 本项目与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性分析

生态环境部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅于2017年5月27日联合发布了关于印发《生态保护红线划定指南》的通知（环办生态［2017］48号）。

根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域，以及其他有必要严格保护的各类保护地。

本项目不属于以下国家级和省级禁止开发区域：

——国家公园；

——自然保护区；

——森林公园的生态保育区和核心景观区；

——风景名胜区的核心景区；

——地质公园的地质遗迹保护区；

——世界自然遗产的核心区和缓冲区；

——湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；

——饮用水水源地的一级保护区；

——水产种质资源保护区的核心区；

——其他类型禁止开发区的核心保护区域。

本项目为改扩建项目，项目位于黑龙江昊华化工有限公司院内，厂址地势平坦，均为工业建设用地。根据《生态保护红线划定指南》，本项目不在生态保护红线范围内。项目所在区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园和基本农田等。因此本项目建设符合“三线一单”中生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线符合性分析
    ①环境空气质量底线分析

根据《2019年齐齐哈尔市生态环境状况公报》中有关环境空气质量的内容，城区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧各项指标均符合国家二级标准，项目所在区域的环境空气质量为达标区。

经过工程分析计算，本项目排放的颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，不会改变环境空气质量。

②地表水环境质量底线分析

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排。

③声环境质量现状

根据现状监测结果可知，昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量现状较好。经过噪声预测本项目投产后在落实环境保护措施情况下，厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，最大限度地减少物耗、能耗。本项目利用回收电石粉尘生产乙炔，减少了原料电石的消耗，因此本项目建设符合“三线一单”中资源利用上线的要求。

- 环境准入负面清单符合性分析

本项目污染防治措施采用最优方案，污染物均能达标排放，同时产生的副产物能够综合利用，满足产业政策、园区规划要求。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

### 1.5.1 对大气环境的影响

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

### 1.5.2 对地表水环境的影响

产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放，本项目建设不会对地表水产生影响。

### 1.5.3 对声环境的影响

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间，噪声源大多分布在厂房内，采取减振隔声措施，运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目对声环境的不利影响较小。

### 1.5.4 固废对环境的影响

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，送至项目公司东侧浩源水泥厂制水泥，得到妥善处置，不会对周围环境造成不利影响。

## 1.6 环境影响报告主要结论

本项目建设内容符合国家产业政策要求，项目运营期对周围环境的影响主要表现在对大气环境、声环境、固体废物的影响，通过采取相应的环境污染防治措施后能够实现污染物达标排放，从而降低对周围环境及敏感目标的影响。经预测分析，本项目建设对外环境影响较小，能够满足环境质量标准要求，总量控制指标能够落实。

# 2 总论

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 相关法律、法规文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正版）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（15）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发[2014]1号，2014.1.26）；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（17）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发[2016]3号，2016.1.10）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016.5.28）；

（20）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发[2016]46号，2016.12.30）。

### 2.1.2 有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016) ；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业》（HJ1036-2019）；

（9）《污染物源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

### 2.1.3 相关文件

（1）《黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘生产乙炔气系统项目》可行性研究报告；

（2）排污许可证、现有项目验收报告及批复。

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

本次评价结合本项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，贯彻预防为主的污染防治政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的作用。因此，本次评价目的如下：

1、根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。

2、通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

3、通过工程分析，分析本项目涉及的工艺流程、产物环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。

4、预测或分析本项目排放的污染物对周围环境噪声的影响程度及范围。

5、结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。

6、确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。

7、提出项目的环境管理与监测计划。

### 2.2.2 评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设、服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价因子和评价标准

### 2.3.1 评价因子

根据本项目的排污情况，确定本项目的各环境影响评价因子见表2.3-1。

表2.3-1  本项目环境影响评价因子筛选结果

| 序号 | 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 |
|  |  | 预测评价 | PM10 |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类 |
|  |  | 预测评价 | / |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 4 | 固体废物 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | 电石渣 |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯化钾、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-,cd]芘、萘、pH |
|  |  | 预测评价 | / |

### 2.3.2 评价标准

#### 2.3.2.1地表水环境质量标准

本项目所在区域地表水环境质量执行《地表水质量标准》（GB3838-2008）中Ⅲ类标准。

表2.3-2  本项目地表水环境质量标准

| 污染物 | 单位 | Ⅲ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | mg/L | ≤20 | 《地表水质量标准》（G3838-2008） |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| TP | mg/L | ≤0.2 |  |

#### 2.3.2.2环境空气质量标准

表2.3-3 本项目环境空气评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 及其修改单中二级标准 |
|  | 年平均 | 200 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |

#### 2.3.2.3声环境质量标准

表2.3-4 本项目声环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 噪声 | dB(A) | 昼间 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |

#### 2.3.2.4土壤环境质量标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值限值。

表2.3-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018） |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |  |
| 10 | 氯化钾 | 74-87-3 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |  |
| 17 | 1,2二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-,cd]芘 | 193-39-5 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | - | 4500 |  |

#### 2.3.2.6污染物排放标准

本项目污染物排放标准见表2.3-6。

表2.3-6  本项目污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 1.0 |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 噪声 | 昼间dB(A) | 65 |
|  |  |  | 夜间dB(A) | 55 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间dB(A) | 70 |
|  |  |  | 夜间dB(A) | 55 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |

## 2.4 评价工作等级及评价范围

### 2.4.1 环境空气

#### 2.4.1.1 评价工作等级

根据本项目污染源初步调查和工程分析结果，选择主要污染物PM10进行评价，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中估算模型分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义见公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，（%）；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，（ug/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，（ug/m3）。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度值的三倍值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

PM10选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的24小时平均浓度值的3倍值；根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表2.4-1。

表2.4-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表2.4-2  主要废气污染源参数一览表(面源)

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/o |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面源 | 123.906404 | 47.148397 | 144.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 8000 | 连续排放 | 0.0002 |

表2.4-3 本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -39.5 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 (μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | PM10 | 450.0 | 2.6758 | 0.5946 | / |

表2.4-6  大气污染物浓度扩散结果一览表

| 下风向距离 | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | 下风向距离 | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.7793 | 0.3954 | 3000.0 | 0.0664 | 0.0148 |
| 100.0 | 1.3142 | 0.2920 | 3500.0 | 0.0552 | 0.0123 |
| 200.0 | 0.8066 | 0.1792 | 4000.0 | 0.0470 | 0.0104 |
| 300.0 | 0.5795 | 0.1288 | 4500.0 | 0.0406 | 0.0090 |
| 400.0 | 0.4677 | 0.1039 | 5000.0 | 0.0357 | 0.0079 |
| 500.0 | 0.3909 | 0.0869 | 10000.0 | 0.0149 | 0.0033 |
| 600.0 | 0.3376 | 0.0750 | 11000.0 | 0.0132 | 0.0029 |
| 700.0 | 0.2983 | 0.0663 | 12000.0 | 0.0118 | 0.0026 |
| 800.0 | 0.2667 | 0.0593 | 13000.0 | 0.0106 | 0.0024 |
| 900.0 | 0.2404 | 0.0534 | 14000.0 | 0.0097 | 0.0021 |
| 1000.0 | 0.2180 | 0.0485 | 15000.0 | 0.0088 | 0.0020 |
| 1200.0 | 0.1827 | 0.0406 | 20000.0 | 0.0061 | 0.0014 |
| 1400.0 | 0.1561 | 0.0347 | 25000.0 | 0.0046 | 0.0010 |
| 1600.0 | 0.1355 | 0.0301 | 下风向最大浓度 | 2.6758 | 0.5946 |
| 1800.0 | 0.1192 | 0.0265 | 下风向最大浓度出现距离 | 10.0 | 10.0 |
| 2000.0 | 0.1061 | 0.0236 | D10%最远距离 | / | / |
| 2500.0 | 0.0822 | 0.0183 |  |  |  |

由预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为颗粒物排放的PM10Pmax值为0.5946%,Cmax为2.6758μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.4.1.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目D10%小于2.5km，考虑到原有锅炉房污染源距本项目3.2km，故本次评价范围扩大至以厂区为中心，边长7km矩形区域范围。

### 2.4.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)中“5.2评价等级确定”章节中“5.2.2水污染影响型建设项目应根据废水排放方式和排放量划分评价等级”，判定依据详见表2.4-7。本项目生产废水全部厂内回用，产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排，因此本项目不对地表水进行被评价，仅对电石浆依托现有设施循环利用可行性进行分析。

表2.4-7  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

### 2.4.3 声环境

#### 2.4.3.1 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），将声环境影响评价工作等级分为三级，划分依据见表2.4-8。

表2.4-8  声环境评价工作等级划分（相关部分）

|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | GB3096规定的0类声环境功能区域 | GB3096规定的1类、2类地区 | GB3096规定的 3类、4类地区 |
| 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 敏感目标噪声级增高量＞5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量＜3dB(A) |
| 受建设项目影响人口数量 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |

项目所在地区为三类声环境功能区，项目建设前后噪声级增加量较小且受影响的人口变化不大，因此，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.4.4.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中关于声环境影响评价范围的确定原则，评价范围为厂界外200m范围。

### 2.4.6 生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），位于原厂界范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析，故本项目仅对生态影响进行分析，不评价等级。

### 2.4.7土壤环境

#### 2.4.7.1项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“石油、化工”行业类别中的Ⅰ类。

表2.4-9  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 石油、化工 | 化学原料和化学制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造、化学肥料制造 | 其他 |  |

#### 2.4.7.2占地规模

本项目占地面积为140m2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.2.1章节，本项目占地规模属于小型（≤5hm2）。

#### 2.4.7.3敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.2.2章节，本项目黑龙江昊华化工有限公司院内，本项目东侧为树林，南侧为厂区内部道路，西侧为电石输送廊道，北侧为控制室（拟搬迁），占地均为建设用地，土壤敏感程度为不敏感。

表2.4-10  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

#### 2.4.7.4评价等级判定

根据项目类别、占地规模和敏感程度判断出本项目土壤环境评价等级为二级。

表2.4-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4.7.5评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）8.2预测评价范围章节，预测评价范围与现状调查评价范围一致。本项目预测评价范围为厂区占地范围及厂区边界外0.2km范围内。

### 2.4.8地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作的分级原则，首先根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别；其次确定建设项目的地下水环境敏感程度，可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-12。

- 表2.4-12   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的引用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-13。

- 表2.4-13   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境影响评价行业分类确定建设项目所属地下水环境影响评价项目类别。再结合建设项目地下水环境敏感程度确定建设项目地下水环境影响评价的工作等级。

（1）本项目的行业类别为L石化化工85中专用化学品制造-报告书，根据地下水环境影响评价行业分类表的要求，属于I类项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

区域地下水流向为北西向南东，本项目地下水流向下游无集中供水水源地、分散式引用水水源地。项目区周边分布有集中式生活饮用水水源地2个，分别为榆树屯镇水源地、三岱村集中水源井，均位于本项目地下水流向上游、侧上游，取水层位为第四系松散岩类孔隙承压水，第四系孔隙潜水含水层与第四系松散岩类孔隙承压水之间分布有15-30m的粉质粘土、淤泥质粉质粘土等隔水层，项目区不属于水源地的补给径流区。因此，地下水环境敏感程度判定为“不敏感”。

表2.4-14  水源地情况一览表

| 名称 | 与项目相对位置(km) |  | 取水目的层 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水源井 | 一级保护区边界 |  |
| 榆树屯镇集中供水水源地 | NW1.97 | NW1.77 | 第四系松散岩类孔隙承压水 |
| 三岱村集中式供水水源地 | NE2.06 | 未划定 | 第四系松散岩类孔隙承压水 |

（3）建设项目评价工作等级

综上分析，本项目属于I类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）判定，本项目地下水评价工作等级确定为二级。

## 2.5 环境保护目标

本项目位于黑龙江昊华化工有限公司院内，场址中心地理坐标为N47.14829654°；E123.90648007°。本项目东侧为树林，南侧为厂区内部道路，西侧为电石输送廊道，北侧为控制室（拟搬迁）。

经现场踏查，本项目评价范围内无国家级、省级、市级自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和饮用水水源保护区等保护目标。

本项目环境保护目标见表2.5-1。

表2.5-1  本项目环境保护目标情况表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对本项目边界方位 | 相对本项目边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 土壤 | 厂内及厂区外200m范围内土壤环境 |  |  |  |  |  |  |  |

图2.5-1  项目所在位置与周边环境关系图

东侧（电石输送廊道）                      南侧（厂区内部道路）

西侧（树林）                                北侧（控制室，拟搬迁）

# 3 工程概况

## 3.1 现有工程概况

### 3.1.1企业现有项目概况及环评审批、竣工环境保护验收情况

黑龙江昊华化工有限公司成立于2008年12月，公司前身是齐化集团有限公司。齐化集团有限公司始建于1948年，是黑龙江省唯一集氯碱化工、石油化工和精细化工于一体的国有综合性大型企业，1997-2004年连续八年成为齐齐哈尔地方企业纳税第一大户和特级安全企业。2005年9月29日与中国化工集团公司签约进行资产重组，隶属中国化工油气开发中心。

自建厂以来，公司主要建设项目有：《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目》、《北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程》、《黑龙江昊华化工有限公司35吨蒸汽锅炉改造项目》、《黑龙江昊华化工有限公司双氧水项目》、《黑龙江昊华化工有限公司电石渣堆场项目》，各个项目环保手续及目前运营情况如下：

表3.1-1  现有项目情况一览表

| 项目名称 | 北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年离子膜烧碱项目 | 北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司30万吨/年聚氯乙烯工程 | 黑龙江昊华化工有限公司35吨蒸汽锅炉改造项目 | 黑龙江昊华化工有限公司双氧水项目 | 黑龙江昊华化工有限公司电石渣堆场项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评批复文号 | 黑环函[2007]432号 | 黑环函[2007]431号 | 齐环建审[2013]23号 | 齐环评[2017]58号 | 昂环建审[2018]13号 |
| 环评批复时间 | 2007年12月29日 |  | 2013年6月8日 | 2017年5月25日 | 2018年11月5日 |
| 法人变更 | 2008年9月22日，省环保厅同意“30万吨/年离子膜烧碱项目”法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司 | 2009年3月19日，省环保厅同意“30万吨/年聚氯乙烯工程”法人由北京安邦石化有限公司齐齐哈尔分公司变更为黑龙江昊华化工有限公司 | / | / | / |
| 建设项目内容变更 | 黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年离子膜烧碱变更项目环境影响报告 | 黑龙江昊华化工有限公司30万吨/年聚氯乙烯变更项目环境影响报告 | / | / | / |
| 变更批复 | 黑环建便[2012]44号 | 黑环建便[2012]45号 | / | / | / |
| 变更环评批复时间 | 2012年8月9 |  | / | / | / |
| 验收时间 | 2013年8月21日黑龙江省环境保护厅对两个项目进行验收 |  | / | 未验收 | 2020年8月19日 |
| 验收文号 | 黑环验[2013]125号 | 黑环验[2013]126号 | 2014年7月齐齐哈尔市环境监测中心站编制完成该项目环保设施竣工验收监测表，齐环监验表[2014]第08号 | 未验收 | 昂环函[2020]9号 |
| 目前运行状况 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 停产状态，仅试生产2个月 | 正常运行 |

### 3.1.2现有项目污染物排放情况

结合现有项目竣工环境保护验收监测报告、排污许可证及场区目前实际运营情况，现有项目污染物排放情况如下：

表3.1-2  《30万吨/年离子膜烧碱项目》污染物排放情况一览表

| 建设内容 | 新建生产能力30万t/a离子膜烧碱、30万t/a氯化氢、14.2万t/a高纯盐酸、4万t/a液氨的生产装置及附属工程 |
| --- | --- |
| 废水 | 烧碱装置的盐水过滤器反洗水送到一次盐水作化盐的补充水；烧碱装置电解工段螯合树脂交换再生塔废水，经收集中和后大部分返回盐水工段回用，少部分送污水处理厂；氯气冷却器、水雾捕集器含有一定量的氯气的冷凝水，经真空脱氯后返回化盐工段综合利用，不外排；蒸发工段蒸汽冷凝，经收集后大部分返回化盐工段综合利用，不外排；氢处理工序产生的冷凝水和水封用水，均送盐水精制工序化盐，不外排；循环水系统排污水处理部分回用于化盐；生产和生活废水排入30万吨/年聚氯乙烯项目污水处理场进行处理 |
| 废气 | 建设了碱液双塔串联吸收废氯气处理装置，用于处理开、停车时的低浓度氯气和事故状态下的泄压氯气，事故氯气吸收装置与电解主装置及工艺关键控制点实现联锁，吸收后的尾气经25米高排气筒达标排放。并将循环、冷却、吸收废氯气的碱液生成的次氯酸钠作为副产品出售； 建设了6套盐酸、高纯酸合成尾气吸收装置，工艺尾气经由水力喷射器循环吸收成为酸性水，送至吸收塔吸收氯化氢制盐酸，尾气分别由6个30m高的排气筒排放。HCl排放浓度值在0.097～0.107mg/m3之间，监测值满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表3大气污染物排放浓度限值要求。 厂界无组织废气排放验收监测结果表明：HCl最大排放浓度为0.046 mg/m3、Cl2最大排放浓度为0.071 mg/m3，均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值要求 |
| 噪声 | 生产装置连续噪声主要来源于氯压机、氢压机、引风机等各种机泵类，采取减震、隔声、消音器等措施后，厂界昼间噪声监测值为52.5～59.6dB（A），夜间噪声监测值在44.1～49.0dB（A）之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 固体废物 | 对盐水精制工序产生的盐泥水，采用压滤机进行压滤，压滤机出水返回化盐桶化盐，盐泥送水泥厂综合利用； 生活垃圾送往城市垃圾处理场统一处理； 危险废物废螯合树脂、废离子膜、废凯膜、废脱硝膜（HW13有机树脂类废物）由生产厂家回收 |
| 防护距离 | 1000m |
| 达标排放情况 | 各项污染物均能达标排放，无现有环境问题 |

表3.1-3  《30万吨/年聚氯乙烯工程》污染物排放情况一览表

| 建设内容 | 建设规模 |  | 新建生产能力30万t/a聚氯乙烯、3000t/a二氯乙烷的生产线及附属工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 | 电石储运工序 | 电石库、电石破碎工序 |
|  |  | 乙炔发生工序 | 6台乙炔发生器（产气量15000m3/h）、清净配置1台水洗塔，2台清净塔，1台中和塔 |
|  |  | 氯乙烯转化及精馏工序 | 28台前转化器，28台后转化器，1台水洗塔，1台碱洗塔，1台高沸塔，2台低沸塔（一开一备） |
|  |  | 氯乙烯聚合工序 | 12台聚合釜，2台离心机 |
|  |  | 聚氯乙烯干燥、包装工序 | 2套旋风干燥床 |
|  | 公用工程 | 空压制氮 | 配备3台离心空气压缩机，其中2台单台能力9000Nm3/h，3300Nm3/h一台，3台1000Nm3/h的变压吸附制氮机 |
|  |  | 变配电 | 新建VCM、PVC开关所和车间变电所本工程总负荷为26248kW |
|  |  | 冷冻站 | 5℃冷冻水选3台600万kcal/h离心式冷动机，1台热水型溴化锂机组。 -35℃冷冻盐水系统选用氟利昂螺杆机2台，单台能力100万kcal/h |
|  |  | 循环水站 | 循环水处理装置一套30000m3/h |
|  |  | 给水 | 新增新鲜水用量335m3/h，由厂外给水系统供给 |
|  |  | 排水 | 污水量为55.17m3/h |
|  |  | 消防 | 设置稳高压消防系统消防水池3000m3 |
|  |  | 除铁脱盐水装置 | 一套混凝沉淀设备、15台多介质过滤器、3套反渗透装置。反渗透装置出力600m3/h；脱盐水出力：600m3/h |
| 废水 | VCM合成工序的抽触媒废水（含汞），单独处理，密闭循环，不排放。含汞废酸废液用VCM合成气废碱液中和、再用硫氢化钠（NaHS）沉淀、活性炭吸附处理除重金属汞，压滤机过滤后的废水中总汞浓度要符合废水综合排放标准（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度（0.05mg/L）的要求后进入污水处理场，聚氯乙烯装置产生的含VCM（氯乙烯）的废水，均收集于废水贮槽中，用泵送入废水汽提塔进行汽提处理，回收的VCM返回装置利用，汽提后的废水进入污水处理厂。 《30万吨/年离子膜烧碱项目》生产和生活废水排入30万吨/年聚氯乙烯项目污水处理场进行处理。 按照清污分流、雨污分流、污污分流的处理原则，污水处理场主要含有六个处理单元，分别是①综合污水处理及回用单元，处理能力为550m3/h；②母液废水处理单元，处理能力为200m3/h；③电石上清液处理单元（事故状态下），处理能力为50m3/h；④次钠废水处理后用于次氯酸钠溶液配制系统；⑤高含盐废水处理单元，处理能力为220m3/h；⑥坐落于聚氯乙烯车间的含汞废水处理单元（该部分废水单独处理，废水回用至装置中，不外排），处理能力6m3/h。另一部分是在聚氯乙烯生产装置区的电石渣浆水回用系统，此系统废水全部循环使用，不外排，在事故状态下上清液不能全部回用，送往污水处理场电石上清液处理单元处理后达标排放。 验收监测期间，次钠单元污水处理站对化学需氧量、活性氯处理效率分别为94.0%和99.0%；母液单元污水处理站对化学需氧量、活性氯、氯乙烯处理效率分别为52.9%、47.6%和29.6%；含汞废水处理站对化学需氧量、总汞处理效率分别为87.7%和42.9%；电石浆渣处理站对悬浮物、硫化物处理效率分别为99.9%和95.2%；高含盐污水处理站对悬浮物、硫化物、化学需氧量、五日生化需氧量、氯乙烯、总汞处理效率分别为92.7%、67.7%、45.9%、70.1%、35.4%和74.1%。 高含盐污水处理站出口pH值在7.17～8.27之间，化学需氧量、硫化物、五日生化需氧量、氯乙烯、最大日均值分别为16.2mg/L、0.012mg/L、4.0mg/L、0.360mg/L，总汞、悬浮物未检出，均符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表1水污染物排放中间接排放限值要求，经排水管道排入齐齐哈尔氧化塘，最终排入嫩江 |  |  |
| 废气 | （1）电石在破碎过程中产生大量粉尘，其主要成份为电石灰，本项目在破碎及栈桥等处设收尘点，采用布袋除尘，处理后的废气经30m排气筒排入大气。排放浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表3大气污染物排放浓度限值要求。 （2）氯乙烯装置采用改性变压活性炭吸附器处理氯乙烯精馏过程中产生的含VCM和C2H2的尾气，吸附率达99.9％（以VCM计），每年可回收大量的VCM，回收的VCM单体及部分C2H2返回转化器回用，吸附后的不凝气尾气通过30米高排气筒达标排放。验收监测期间，氯乙烯PSA回收尾气排气筒氯乙烯排放浓度值在0.723～1.685mg/m3之间、非甲烷总烃排放浓度值在0.17～0.31mg/m3之间，以上监测值满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表3大气污染物排放浓度限值要求。 （3）聚氯乙烯装置干燥系统湿树脂中的水分与热风接触后散出，其中夹带聚氯乙烯粉尘。工艺上采用二级旋风除尘器除尘，回收绝大部分聚氯乙烯物料。粉尘浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表3大气污染物排放浓度限值要求。 （4）聚氯乙烯装置汽提塔顶排气进入冷凝冷却器，将所含的大部分水蒸汽冷却，含有氯乙烯的不凝气排入气柜。 厂界无组织废气排放验收监测结果表明：颗粒物最大排放浓度为0.5148mg/m3、非甲烷总烃最大排放浓度为1.2mg/m3均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。氯乙烯最大排放浓度为0.199mg/m3，满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值要求 |  |  |
| 噪声 | 聚氯乙烯装置的主要噪声设备是破碎机、送引风机、离心机等高噪声设备，其噪声值大多数高于85dB(A)。采取减震、隔声、消音器等措施后，厂界昼间噪声监测值为52.5～59.6dB（A），夜间噪声监测值在44.1～49.0dB（A）之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |  |  |
| 固体废物 | 干法乙炔产生的干渣，经管道（或场内暂存）输送至项目东侧昊源公司制作水泥； 氯乙烯装置转化器产生的废催化剂及除汞器排出的废活性炭密闭和含汞锯末、氯乙烯系统脱汞废渣、废聚氯乙烯树脂暂存在危险废物暂存间，由有资质单位处理； 高沸残液经过精馏三塔装置处置，提纯后生产二氯乙烷副产品外售 |  |  |
| 防护距离 | 1000m |  |  |
| 达标排放情况 | 各项污染物均能达标排放，无现有环境问题 |  |  |

表3.1-4  企业锅炉污染物排放情况一览表

| 建设内容 | 将动力车间原有一台35吨链条炉（1#锅炉）改成一台35吨循环流化床锅炉 |
| --- | --- |
| 废水 | 进入综合污水处理单元处理 |
| 废气 | 35t/h锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经炉内脱硫、干粉式脱硫、布袋除尘器处理后经50m高烟囱排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； 75t/h锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经炉内脱硫、干粉式脱硫、布袋除尘器、SNCR处理后经100m高烟囱排放，能满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准要求 |
| 噪声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 固体废物 | 锅炉灰渣外售制砖 |
| 达标排放情况 | 各项污染物均能达标排放，无现有环境问题 |

表3.1-5  《电石渣堆场项目》污染物排放情况一览表

| 建设内容 | 占地面积约23720m2，总储量15万立方米电石渣，周转量10万立米/年电石渣。堆场为电石渣永久性防渗堆场，且电石渣仓顶部设置防尘网。仓库围墙高4m，防尘网高3m。辅助工程1个电石泥浆收集池，容积为62.5m3。主要存放堆积多年的电石渣，新产生的电石渣直接运往水泥厂用于水泥生产作为原材料，电石渣采取遮盖运输 |
| --- | --- |
| 废水 | 项目生产过程中不产生废水。项目员工由原有厂区调配，项目不新增生活污水。项目废水主要为下雨时产生的泥浆，雨水将车辆带出的电石渣冲入电石渣泥浆收集池，地面设置坡度，以保证地面径流流入泥浆收集池。上清液顺着管网排入黑龙江昊华污水处理厂处理，泥浆沉积物为电石渣，由齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司处理 |
| 废气 | 电石渣转运均采取遮盖运输。电石渣经遮盖式货车运至电石渣堆场内，转运车低速行驶，堆场顶端设置防尘网，全过程均为遮盖式，通过洒水降尘、道路基础设施配套合理等方式，对周围环境影响较小。 无组织废气颗粒物无组织排放监控浓度最大值值为0.326 mg/m³，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求 |
| 噪声 | 主要是生产设备、运输车辆产生噪声。厂界昼间噪声测定值在46.2-50.8dB(A)之间，小于其标准限值（昼间：65dB(A)），夜间噪声测定值在42.2-46.3dB(A)之间，小于其标准限值（夜间：55dB(A)）；厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求 |
| 固体废物 | 无 |
| 达标排放情况 | 各项污染物均能达标排放，无现有环境问题。 |

### 3.1.3现有企业排污许可证申报情况调查

黑龙江昊华化工有限公司现有项目于2019年8月21日取得齐齐哈尔市生态环境局签发的排污许可证（证书编号：91230205681441679G001P），排污许可证中COD75t/a、氨氮7.5t/a、颗粒物244.338487t/a、SO2195.700907t/a、NOx244.626134t/a、非甲烷总烃125t/a。

### 3.1.2现有环境问题及建议

由现有项目污染物排放情况章节可知，现有项目各项污染物均能达标排放，无现有环境问题。

## 3.2拟建工程概况

### 3.2.1 项目名称、建设单位、建设性质、建设地点

（1）项目名称：黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘生产乙炔气系统项目

（2）建设单位：黑龙江昊华化工有限公司

（3）建设地点：黑龙江昊华化工有限公司院内，场址中心地理坐标为N47.14829654°；E123.90648007°。本项目东侧为树林，南侧为厂区内部道路，西侧为电石输送廊道，北侧为控制室（拟搬迁）。

（4）建设性质：改扩建。

（5）占地面积：电石粉尘回收乙炔气主装置约为140m2。

（6）项目总投资：700.00万元。

### 3.2.2 建设规模及项目组成

建设规模：新建1套电石粉尘回收生产乙炔气装置及配套工程，设计年处理电石粉尘规模为16000吨/年，年产乙炔气64万Nm3。本项目的组成见表3.2-1。

表3.2-1  建设内容一览表

| 项目 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 电石粉尘回收生产乙炔气装置 | 建筑面积264m2，设计电石粉尘处理量2t/h，年运行时间8000h，年处理电石粉尘16000t | 新建 |
| 辅助工程 | 收灰房 | 占地面积35m2，内设3t料斗，作为电石灰卸料房 |  |
|  | 灰仓 | 1个φ2600×4000，有效容积20m3 |  |
|  | 输送系统 | 原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至乙炔发生器； 乙炔气柜经管道输送至厂区现有乙炔气柜 |  |
| 公用 工程 | 给水系统 | 本项目用水主要为乙炔发生器用水，该部分水主要为电石渣浆上清液及新鲜水。新鲜水补水量5.54t/h（44320t/a），由厂区现有水井提供 | 依托现有乙炔生产设施 |
|  | 排水系统 | 产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放 |  |
|  | 供电系统 | 项目用电来自厂区已有变配电室。项目年用电量800000kwh |  |
|  | 供热系统 | 生产过程为放热过程，生产不用热；冬季生产车间用热由公司现有锅炉统一提供 |  |
| 依托工程 | 现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。 |  |  |
| 环保 工程 | 废气治理措施 | 收灰房：收灰斗上方设集气罩，收集的气体经布袋除尘器处理后无组织排放； 灰仓废气经布袋除尘器处理后无组织排放； 加料斗废气经布袋除尘器处理后无组织排放 | 新建 |
|  | 废水治理措施 | 产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放 | 依托现有乙炔环保工程 |
|  | 固废处理措施 | 电石渣送至浩源水泥厂制水泥 |  |
|  | 噪声治理措施 | 减震、隔声措施 | 新建 |

#### 3.2.1.1 公用工程

1、供水及排水

现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。现有电石渣浆循环系统水平衡图见图3.1-1。

本项目用水主要为乙炔发生器用水，该部分水主要为电石渣浆上清液及新鲜水。新鲜水补水量5.54t/h（44320t/a），由厂区现有水井提供，产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

现有乙炔发生器

上清液32.76

电石渣带走17.64

浓缩池

板框压滤

两级冷却水池

乙炔带走0.34

水洗塔循环水20.5

30.24

50.4

蒸发损耗2.52

浓缩液

清液

图3.2-1  现有工程电石渣浆循环系统水平衡图（t/h）

本项目乙炔发生器

上清液15.55

电石渣带走4.39

浓缩池

板框压滤

两级冷却水池

乙炔带走0.06

新鲜水5.54

14.46

19.94

蒸发损耗1.09

浓缩液

清液

图3.2-2  本项目水平衡图（t/h）

现有乙炔发生器

上清液48.31

电石渣带走22.03

浓缩池

板框压滤

两级冷却水池

乙炔带走0.34

水洗塔

循环水20.5

30.24

50.4

蒸发损耗3.61

浓缩液

清液

本项目乙炔发生器

19.94

14.46

新鲜水5.54

图3.2-3  全厂电石渣浆循环系统水平衡图（t/h）

2、供热工程

### 本项目生产过程为放热过程，生产不用热；冬季生产车间用热由公司现有锅炉统一提供。

- 供电工程

- 本项目用电来自厂区已有变配电室。项目年用电量800000kwh。

### 3.2.3 主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况见表3.2-2。

表3.2-2  原辅材料消耗情况表

| 内容 | 用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电石粉尘 | 16000 | t/a | 电石破碎过程收集的粉尘 |
| 氮气 | 160000 | Nm3/a |  |
| 仪表空气 | 80000 | Nm3/a |  |
| 电 | 800000 | kWh/年 |  |

### 3.3.4 设备清单

表3.2-3  设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储灰仓 | φ2600×4000 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 2 | 加料斗 | φ2000×1150 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 3 | 安全水封 | φ700×2500 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 4 | 洗涤器 | φ500×1926 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 5 | 正水封 | φ500×1500 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 6 | 逆水封 | φ500×1500 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 7 | 储气罐 | φ1000×2200 | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 8 | 1#布袋除尘器 |  | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 9 | 灰仓除尘器 |  | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 10 | 加料斗除尘器 |  | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 11 | 发生器 | φ2000×2000 | 1 | 台 | 碳钢 | 低压式：0-15KPa，小时产气量50m3/h |
| 12 | 螺旋输送机 | 3-5t/h | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 13 | 加料螺旋输送机 | 0-2t/h | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 14 | 储灰仓输送管链 | 3-5t/h | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 15 | 加料斗输送管链 | 3-5t/h | 1 | 台 | 碳钢 |  |
| 16 | 渣浆泵 | TZJC-50-230 | 2 | 台 | 组合件 |  |

### 3.2.5 建设周期

项目计划于2021年6月份开始施工，预计2021年末投产运行。

### 3.2.6 劳动定员及生产天数

本工程隶属于黑龙江昊华化工有限公司，为便于组织生产和管理，将拟建项目装置作为公司氯乙烯分厂的工序，新设一个班组，由氯乙烯分厂现有管理人员统一管理。故本项目不再重复计算生活设施排污情况。本项目生产班制实行四班三运转，全年工作时间为8000h，定员总数为4人。

### 3.2.7 总平面布置

本项目东侧为树林，南侧为厂区内部道路，西侧为电石输送廊道，北侧为控制室（拟搬迁）。本项目建设内容主要有收灰房、灰仓、乙炔发生间，收灰房、灰仓位于现有电石收尘设施东侧，便于电石粉场内运输，乙炔发生间位于灰仓、收灰房南侧，位于现有乙炔发生间北侧，距离为43.5m，总图布局合理。

# 3.3 施工期污染源分析

### 3.3.1 施工废水

施工单位使用的施工机械为先进设备，施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修，不产生含油废水。土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，施工废水主要污染因子为SS，禁止散排。因此施工生产废水不会对地表水环境产生影响。

施工人员生活粪污依托现有生活设施，不会对地表水环境产生影响。

### 3.3.2 施工扬尘

施工期的大气污染物主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。

施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。

### 3.3.3 施工噪声

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。根据有关资料将主要施工机械产生的噪声状况列于表3.3-1中。

表3.3-1 施工机械噪声源源强   单位：dB(A)

| 施工设备名称 | 距设备5m处平均A声级 |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 85 |
| 推土机 | 80 |
| 装载机 | 90 |

### 3.3.4 固体废物

施工期的固废主要为土建施工产生的弃土、建筑弃渣、施工人员产生的生活垃圾等。本项目由于地势较平坦，工程挖方量与填方量基本持平，不会产生多余弃土，在施工过程中产生的挖方应及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失。采取以上措施后，可避免开挖土方对环境的影响。

生活垃圾依托现有生活设施，生活垃圾统一收集后，定期送至城市生活垃圾处理厂集中处理。

# 3.4 运营期工程分析

### 3.4.1 工艺流程及产污节点

原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。本项目共设置三个除尘器，除尘器收集下的灰送至乙炔发生器制乙炔。

经加料器按一定量加入电石粉尘发生器，在常温常压下与清液水作用，生成乙炔气和氢氧化钙。电石水解率98%，乙炔回收率98%，通过控制控制加水量、加料量来控制反应温度控制在75℃以下。电石主要成分为碳化钙占80%以上，氧化钙占16%、硫化钙占1.5%，磷化钙占2%、其他杂质占0.5%以下，因此杂质还会发生副反应生成相应的H2S和PH3等杂质气体。产生的气体从正水封进入反应器自带的洗涤器洗涤后进入场区现有的乙炔系统管道。产生的电石稀渣浆通过渣浆泵输送至渡槽，经渡槽至现有电石渣浆回用系统。

主反应：CaC2+2H20→C2H2↑+Ca(OH)2↓

副反应：CaO+H2O→Ca(OH)2↓

CaS+2H2O→H2S↑+Ca(OH)2↓

Ca3P2+6H2O→2PH3↑+3Ca(OH)2↓

注释：在反应过程中应及时排走热量，且反应速度不宜太快，否则就会发生局部过热，甚至引起爆炸。设计每吨电石水解需要10t的水，反应转化率98%，排出的电石渣浆含固量约为9%。由于本项目装置生产过程需要在氮气保护下进行，故原料开车需用氮气将乙炔发生器等所有设备及管道内的空气置换，待排出气体含氧量小于2%后方可加料。氮气消耗量为20Nm3/h，本装置年按工作时间为8000小时，年消耗氮气为16万Nm3。本项目乙炔发生器水封超过25kPa时才会有气体逸出，而乙炔发生器设定压力为15kPa，当压力超过15kPa时停止加料，故乙炔发生器不会逸出废气。

收灰房灰斗

电石粉

车

布袋除尘器

粉尘

无组织排放

灰仓

螺旋输送机、一级管链

粉尘

集尘罩、布袋除尘器

排气口排放

二级管链

加料斗

粉尘

布袋除尘器

无组织排放

乙炔发生器

电石渣浆清液水

乙炔

现有乙炔管道

螺旋输送机

渡槽

现有电石渣浆回用系统

渣浆

渣浆

电石渣

昊源水泥厂

图3.3-1  本项目运行工艺及产污节点示意图

乙炔发生器

乙炔气柜

新鲜水5.54

电石粉2

电石渣

电石渣浓缩池

压滤

浩源水泥场

气体0.1（乙炔气0.04）

21.9

1.96（干）

6.35（湿）

清液

浓缩液

上清液15.55

冷却池

蒸发损失1.09

14.46

图3.3-2   物料平衡图（t/h）

### 3.4.2 运营期工程污染源强分析

为使本评价污染物排放参数尽可能准确、完整，统计过程采用的主要方式如下：

（1）废气依据《排污许可证申请与核发技术规范聚氯乙烯工业》HJ1036-2019。

（2）废水排放量、固体废物排放量按设计资料中提供的水量平衡确定。

#### 3.4.2.1 废气

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范聚氯乙烯工业》HJ1036-2019中颗粒物产污系数6.8kg/t产品，污染物治理技术带式除尘器，排污系数0.90kg/t产品。本项目设计年产乙炔气64万m3，可产聚氯乙烯约1600t，故本项目颗粒物产生量共计10.88kg/a，排放量1.44kg/a，无组织排放。采取措施后粉尘排放量较小，周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

表3.4-1  大气污染物排放情况一览表

| 装置 | 污染源 | 污染物 | 核算 方法 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电石粉输送 | 收灰斗 | 颗粒物 | 产污系数 | 0.00136kg/h 10.88kg/a | 收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放 | 0.00018kg/h 1.44kg/a | 8000 |
|  | 灰仓 |  |  |  | 经布袋除尘器处理后无组织排放 |  |  |
|  | 加料斗 |  |  |  | 经布袋除尘器处理后无组织排放 |  |  |

非正常工况下烟尘排放情况分析

非正常工况指除尘器设备故障造成停运或者除尘器滤袋破损后造成的除尘效率降低的情况，本项目烟气除尘选用布袋除尘器，因此本项目非正常工况考虑布袋破损情况下的烟气非正常排放。

根据咨询调查结果，事故出现后，设备维护单位能在 8 小时内解决故障，保守估计在设备维护管理不善的情况下事故发生频率为 1 次/年。本项目废气污染物源强情况见表3.4-2。

###### 表3.4-3  非正常工况条件下污染物排放情况一览表

| 工况 | 非正常工况情景模式 | 频次 | 持续时间 （h） | 污染物名称 | 排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 滤袋破损 | 1次/年 | 8 | 颗粒物 | 0.00136 |

#### 3.4.2.2 废水

本项目用水主要为乙炔发生器用水，该部分水主要为电石渣浆上清液及新鲜水。新鲜水补水量5.54t/h（44320t/a），由厂区现有水井提供，产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。

本项目乙炔发生器

上清液15.55

电石渣带走4.39

浓缩池

板框压滤

两级冷却水池

乙炔带走0.06

新鲜水5.54

14.46

19.94

蒸发损耗1.09

浓缩液

清液

图3.4-1 本项目水平衡图（t/h）

现有乙炔发生器

上清液48.31

电石渣带走22.03

浓缩池

板框压滤

两级冷却水池

乙炔带走0.34

水洗塔

循环水20.5

30.24

50.4

蒸发损耗3.61

浓缩液

清液

本项目乙炔发生器

19.94

14.46

新鲜水5.54

图3.4-2 全厂电石渣浆循环系统水平衡图（t/h）

#### 3.4.2.3 噪声

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间，本项目噪声污染源源强核算及相关参数见表3.4-4。

表3.4-4  本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数

| 生产设施 | 声源类型 | 噪声值dB(A) | 降噪措施 |  | 噪声值dB(A) | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺 | 降噪效果dB(A) |  |  |
| 螺旋输送机 | 频发 | 70-90 | 减震、厂房隔声 | 15-20 | 50-75 | 8000 |
| 渣浆泵 | 频发 | 75-90 | 减震、厂房隔声 | 15-20 | 55-75 | 8000 |

#### 3.4.2.4 固体废物

由工程分析可知，本项目运行期间固体废物主要为电石渣，新增量6.35t/h（50800t/a），送至浩源水泥厂制水泥。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

本项目位于黑龙江昊华化工有限公司，位于齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区内，建设项目所在区域地理位置图见图4.1-1。

齐齐哈尔市位于中国东北松嫩平原，地处东经122至126°、北纬45至48°，东临大庆市和绥化市，南接吉林省白城市，西靠内蒙古呼伦贝尔市，北与黑河接壤。齐齐哈尔市区距省会哈尔滨市288km，距绥化市328km，距白城市282km，距呼伦贝尔市524km，距黑河市483km。

### 4.1.2 地质及地形地貌

齐齐哈尔地区所在大地构造单元为新华夏构造体系第二沉降带的松辽断陷的西部与大兴安岭海西早期褶皱带爱辉阿尔山褶皱东部二个单元的衔接地带，以深大断裂相接触。松嫩平原、逊河平原为第二沉降褶带；大兴安岭为第三隆起褶带。第二沉降褶带的松嫩平原缺失晚侏罗世以前的沉积，主要是白垩纪发展起来的一个大型凹陷盆地，沉积了厚度达6000m的陆相含油碎屑岩。逊河平原为主要是晚侏罗世发展起来的凹陷盆地，堆积了厚度达700-2100m的含煤碎屑岩和火山岩。

齐齐哈尔地区地震基本烈度为6度。根据地质资料，项目所在地的地层组成比较简单，为第四纪冲积物，地层岩性按由上至下的顺序分别为杂填土层、粉质粘土层、中砂层、粘土层、细砂层和圆砾层。项目所在地无重大不良地质现象，没有晚更新世以来的活动断裂，地质构造相对稳定。

齐齐哈尔市全境地势北高南低，西、北、东北被大、小兴安岭所环绕，地势呈马蹄形，两侧高，中间低，由北向南逐步下降，本项目所在地区地下水流向由西北向东南。

所处地区岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s[在水文地质资料补充]，且分布连续、稳定。

### 4.1.3 陆地水文

齐齐哈尔市境内主要江河有嫩江、讷谟尔河、音河、雅鲁河、乌裕尔河等，入境总水量为203×108m3/a。

嫩江位于齐齐哈尔城区的西部，发源于大兴安岭东侧的伊勒呼里山，主要支流有诺敏河、阿伦河、雅鲁河、绰尔河以及讷谟尔河、乌裕尔河、双阳河等，多年平均径流量180×108m3，径流量年际变化较大，水资源时空分布不均匀。

嫩江齐齐哈尔江段全长约334km，江面平均宽100～400m，每年6～9月份为汛期，其水量占全年水量的70%，丰水期最大流量为15300m3/s（1998年），枯水期最小流量为12.8 m3/s。1998年8月，嫩江流域发生特大洪水，最高水位达149.30m（1998年8月13日本工程上游6 km处水文站）。自上游尼尔基水利枢纽建设后，枯水期下泻流量为50m3/s

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

根据《2019年齐齐哈尔市生态环境状况公报》中有关环境空气质量的内容，城区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度值分别为 17μg/m3、18μg/m3、52μg/m3、28μg/m3；一氧化碳24小时平均第95百分位数、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为1.1 mg/m3、100μg/m3。各项指标均符合国家二级标准，项目所在区域的环境空气质量为达标区。

优良天数为341天，同比减少2天；达标率为93.4%，同比下降0.6个百分点。与上年相比，二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5的年均浓度分别上升3μg/m3、 1μg/m3、1μg/m3，PM2.5的年均浓度同比持平；一氧化碳24小时平均第95百分位数，上升0.1mg/m3；臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数，下降11μg/m3。城区降水pH值范围在6.93～7.06之间，均大于5.6，酸雨发生频率零。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 城市名称 | 监测项目 |  | 各项指标统计结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 年 | 2018 年 | 同比变化 |
| 齐齐哈尔市 | 达标天数（优+良） |  | 341 | 343 | ↓2 天 |
|  | 达标率(%) |  | 341/365=93.4% | 338/365=94.0% | ↓0.6个百分点 |
|  | SO2(µg/m3) | 年均值 | 17 | 14 | ↑3 |
|  |  | 24 小时平均第 98 百分位数 | 60 | 45 | ↑15 |
|  | NO2(µg/m3) | 年均值 | 18 | 17 | ↑1 |
|  |  | 24 小时平均第 98 百分位数 | 44 | 35 | ↑9 |
|  | PM10(µg/m3) | 年均值 | 52 | 51 | ↑1 |
|  |  | 24 小时平均第 95 百分位数 | 113 | 101 | ↑12 |
|  | PM2.5(µg/m3) | 年均值 | 28 | 28 | 持平 |
|  |  | 24 小时平均第 95 百分位数 | 78 | 71 | ↑7 |
|  | CO(mg/m3) | 24 小时平均第 95 百分位数 | 1.1 | 1.0 | ↑0.1 |
|  | O3 (µg/m3) | 日最大 8 小时平均第 90 百分位数 | 100 | 111 | ↓11 |

### 4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排。地表水现状评价引用2019年度《齐齐哈尔市生态环境状况公报》，嫩江水系齐齐哈尔段共11个地表水国控断面，年均水质为Ⅰ-Ⅲ类的断面比例为54.5%，无劣Ⅴ类水质断面，水质状况为轻度污染，同比有所好转。

嫩江支流查哈阳乡断面年均水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，同比无明显变化；音河水库断面年均水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，同比有所好转；雅鲁河口断面年均水质类别为Ⅱ类，水质状况为优，同比无明显变化；讷谟尔河口断面年均水质类别为Ⅲ类，水质状况为良好，同比有所好转；龙安桥断面年均水质类别为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，同比无明显变化。

水十条的6个考核断面为拉哈、浏园、江桥、讷谟尔河口、龙安桥、白沙滩。其中，年均水质达到Ⅲ类及以上的断面为4个，Ⅳ类断面为2个，无劣Ⅴ类断面，年均水质达到Ⅲ类及以上的比例为66.7%。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测

### 5.1.1 大气环境影响评价

本项目施工期扬尘主要来自厂区土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工期扬尘进行分析，类比资料见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况（mg/m3）

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上 风向 （对照点） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 | 1.0 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.426 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |  |

由表5.1-1可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.39倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20m范围内，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

施工扬尘对环境有一定影响，其影响将在1.0mg/m3以上，通过在厂界周围设置2.5m高金属档板后，扬尘（TSP）浓度低于0.824mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。本项目施工期间产生的扬尘对周围环境影响是可以接受的。

### 5.1.2 地表水环境影响评价

施工单位使用的施工机械为先进设备，施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修，不产生含油废水。土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，施工废水主要污染因子为SS，经过沉淀池处理后用于施工场地压尘，禁止散排。因此施工生产废水不会对地表水环境产生影响。

施工人员生活粪污依托现有生活设施，不会对地表水环境产生影响。

### 5.1.3 声环境影响评价

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。根据有关资料将主要施工机械产生的噪声状况列于表5.1-2中。

表5.1-2  施工机械噪声源源强   单位：dB(A)

| 施工设备名称 | 距设备5m处平均A声级 |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 85 |
| 推土机 | 80 |
| 装载机 | 90 |

由5.1-2中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周围区域声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）进行评价。

本项目施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此，只考虑其扩散衰减，即预模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1   (r2>r1)

式中   L1、L2——距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2——接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-3。

表5.1-3  噪声值随距离的衰减关系

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | 38.1 | 40.0 |

若按表5.1-2中噪声最高的设备挖掘机和推土机计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表5.1-4所示。

表5.1-4  施工噪声值随距离的衰减值

| 距离(m) | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 85 | 79 | 65 | 59 | 55.5 | 53 | 51 | 49.4 | 46.9 | 45 |
| 推土机 | 80 | 74 | 60 | 54 | 50.5 | 48 | 46 | 44.4 | 41.9 | 40 |
| 装载机 | 80 | 74 | 60 | 54 | 51.5 | 49 | 47 | 45.4 | 42.9 | 41 |

由上表5.1-4计算结果可知，昼间施工机械超标范围为100m以内，夜间不施工，随着施工竣工，施工噪声的影响将不再存在。

### 5.1.4 固体废物影响评价

施工期的固废主要为土建施工产生的弃土、建筑弃渣、施工人员产生的生活垃圾等。本项目由于地势较平坦，工程挖方量与填方量基本持平，不会产生多余弃土，在施工过程中产生的挖方应及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失。采取以上措施后，可避免开挖土方对环境的影响。

生活垃圾依托现有生活设施，生活垃圾统一收集后，定期送至城市生活垃圾处理厂集中处理。评价认为本项目施工开挖土方和固体废弃物经妥善、及时处置后不会产生影响。

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响

根据本项目污染源初步调查和工程分析结果，选择主要污染物PM10进行评价，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中估算模型分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义见公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，（%）；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，（ug/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，（ug/m3）。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度值的三倍值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

PM10选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的24小时平均浓度值的3倍值；根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表5.2-1。

表5.2-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表5.2-2  主要废气污染源参数一览表(面源)

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/o |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面源 | 123.906404 | 47.148397 | 144.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 8000 | 连续排放 | 0.0002 |

表5.2-3 本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -39.5 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 (μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | PM10 | 450.0 | 2.6758 | 0.5946 | / |

表5.2-5  大气污染物浓度扩散结果一览表

| 下风向距离 | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | 下风向距离 | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.7793 | 0.3954 | 3000.0 | 0.0664 | 0.0148 |
| 100.0 | 1.3142 | 0.2920 | 3500.0 | 0.0552 | 0.0123 |
| 200.0 | 0.8066 | 0.1792 | 4000.0 | 0.0470 | 0.0104 |
| 300.0 | 0.5795 | 0.1288 | 4500.0 | 0.0406 | 0.0090 |
| 400.0 | 0.4677 | 0.1039 | 5000.0 | 0.0357 | 0.0079 |
| 500.0 | 0.3909 | 0.0869 | 10000.0 | 0.0149 | 0.0033 |
| 600.0 | 0.3376 | 0.0750 | 11000.0 | 0.0132 | 0.0029 |
| 700.0 | 0.2983 | 0.0663 | 12000.0 | 0.0118 | 0.0026 |
| 800.0 | 0.2667 | 0.0593 | 13000.0 | 0.0106 | 0.0024 |
| 900.0 | 0.2404 | 0.0534 | 14000.0 | 0.0097 | 0.0021 |
| 1000.0 | 0.2180 | 0.0485 | 15000.0 | 0.0088 | 0.0020 |
| 1200.0 | 0.1827 | 0.0406 | 20000.0 | 0.0061 | 0.0014 |
| 1400.0 | 0.1561 | 0.0347 | 25000.0 | 0.0046 | 0.0010 |
| 1600.0 | 0.1355 | 0.0301 | 下风向最大浓度 | 2.6758 | 0.5946 |
| 1800.0 | 0.1192 | 0.0265 | 下风向最大浓度出现距离 | 10.0 | 10.0 |
| 2000.0 | 0.1061 | 0.0236 | D10%最远距离 | / | / |
| 2500.0 | 0.0822 | 0.0183 |  |  |  |

由预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为颗粒物排放的PM10Pmax值为0.5946%,Cmax为2.6758μg/m³,最大落地浓度满足环境空气质量标准，无需设置大气环境防护距离。

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。不会对周围环境空气产生影响。

### 5.2.2 地表水环境影响预测与评价

现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排，现有工程电石渣循环处理能力600t/h，目前现有工程循环水量50.4t/h，剩余549.6t/h富余能力，本项目电石渣循环量19.94t/h，占富余能力3.6%，可以满足处理要求。

### 5.2.4 声环境影响预测与评价

（1）噪声源强

本项目运营期噪声源强见表5.2-6。

表5.2-6  本项目运营期噪声源强一览表

| 生产设施 | 声源类型 | 噪声值dB(A) | 降噪措施 |  | 噪声值dB(A) | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺 | 降噪效果dB(A) |  |  |
| 螺旋输送机 | 频发 | 70-90 | 减震、厂房隔声 | 15-20 | 50-75 | 8000 |
| 渣浆泵 | 频发 | 75-90 | 减震、厂房隔声 | 15-20 | 55-75 | 8000 |

（2）评价标准和评价方法

评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，评价方法为噪声源经治理后所确定的发声建筑物外1m处虚拟点声源强度，按照点声源随距离增加的衰减规律预测至公司厂界外1m处的噪声强度，分析其是否达标。

（3）预测模式

①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

Lpr=Lpr0−20lgrr0

式中：Lp(r)、Lp(r0)——距声源r、r0处的等效A声级，dB（A）；

r、r0——接受点距声源的距离，m。

④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg1Titi100.1LAi

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）厂界预测结果

表5.2-7  厂界噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB(A)

| 点位 | 贡献值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 31.58 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准：昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A) |
| 厂界南侧 | 41.14 |  |
| 厂界西侧 | 34.22 |  |
| 厂界北侧 | 30.63 |  |

由表5.2-19可知，在落实环境保护措施情况下,厂界噪声贡献值在30.63-41.14dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间65dB（A），夜间55（A）。

### 5.2.5 固体废物影响评价

由工程分析可知，本项目运行期间固体废物主要为电石渣，新增量6.35t/h（50800t/a），送至浩源水泥厂制水泥，不会对周围环境产生影响。

# 6 环境保护措施及其可行性分析

## 6.1 施工期环境保护措施

### 6.1.1 施工扬尘污染防治措施

（1）在建筑施工场地四周建设围挡，围挡高度不低于2m。

（2）施工区地面洒水降低扬尘对周围环境的影响。

（3）施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的形成路线，并在城区内运输时减速慢行。

（4）合理安排施工进度，尽量缩短建设工期。

（5）对施工管理者和施工人员进行环境保护方面的培训，加强施工操作规范，

采取上述措施后，扬尘浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。

### 6.1.2 施工废水污染防治措施

施工废水主要有施工人员生活污水和施工活动产生的生产废水。

施工人员生活粪污依托现有生活设施，不会对地表水环境产生影响；施工生产废水主要特点是悬浮物含量高，混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。应设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后用于制砂浆与道路降尘，不外排。

### 6.1.3 施工噪声污染防治措施

（1）在施工机械选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型机械，确保施工机械正常运行。

（2）运输车辆在城区内行驶时禁止鸣笛，并限速行驶；合理安排施工时间，严格杜绝夜间施工现象，施工机械不得重载作业，最大程度地降低施工产生的噪声影响。

（3）施工过程中要做到文明施工，高噪声施工机械的放置要注意对厂区外环境的影响。

通过采取上述措施施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

### 6.1.4 施工固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

- 本项目由于地势较平坦，工程挖方量与填方量基本持平，不会产生多余弃土，在施工过程中产生的挖方应及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失。

- 建筑垃圾应送至指定地点。

（3）生活垃圾依托现有生活设施，生活垃圾统一收集后，定期送至城市生活垃圾处理厂集中处理，不得随意丢弃。

## 6.2 运营期环境保护措施

### 6.2.1 废气污染防治措施

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范聚氯乙烯工业》推荐措施，电石输送系统输送过程加强封闭、收集送除尘装置，本项目采取的措施为负压集气、布袋除尘器处理，措施均为该技术规范中推荐的措施，故本项目采取的措施是可行的。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

### 6.2.2 废水污染防治措施

现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。

本项目用水主要为乙炔发生器用水，该部分水主要为电石渣浆上清液及新鲜水。新鲜水补水量5.54t/h（44320t/a），由厂区现有水井提供，产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排，现有工程电石渣循环处理能力600t/h，目前现有工程循环水量50.4t/h，剩余549.6t/h富余能力，本项目电石渣循环量19.94t/h，占富余能力3.6%，可以满足处理要求。本项目依托现有电石渣循环系统是可行的。

### 6.2.3 噪声污染防治措施

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间，采用隔音、减振等降噪措施，使各种噪声源得到有效的控制，本次评价提出的声环境保护措施有：

（1）渣浆泵噪声控制措施

渣浆泵安装时可采取基础减振措施。结合厂房隔声，可使噪声源源强降低15-20dB(A)。

- （2）螺旋输送机

- 对螺旋输送机采取隔声措施，在其外部安装隔声罩壳，并在厂房隔声的作用下可使其噪声减低15-20dB(A)。

通过采取上述噪声防控措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 6.2.4 固体废物污染防治措施

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，直接送至浩源水泥厂制水泥或在电石渣堆场暂存（仅在浩源水泥厂停产检修时在本公司暂存，该电石渣场已经取得环保手续，本次不对其堆场进行评价），本项目运营期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

# 7 环境影响经济损益分析

## 7.1 社会、经济效益分析

本项目为黑龙江昊华PVC车间利用回收电石粉尘生产乙炔气系统项目，项目的建设可以综合处理粉尘，减少厂内粉尘二次污染，同时也将资源充分利用，节约电石原料用量，从源头降低生产成本，从而使企业得到可观的经济效益，具有显著的社会效益和经济效益。项目拟建于厂区乙炔生产装置预留地上，可充分利用现有公用工程、管理及技术等方面的优势，建设基础条件好，建设条件具备本项目的建设对于节约能源，提高城市的环境污染管理，拉动项目所在地的经济发展起到一定促进作用。

本项目总投资700.00万元，环保投资为28万元，环保投资比例为4%。本项目环保投资一览表见表7.2-1。

表7.2-1  本项目污染防治措施一览表  单元：万元

| 环境要素 | 治理对象 | 环保措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 粉尘 | 收灰房：收灰斗上方设集气罩，收集的气体经布袋除尘器处理后无组织排放； 灰仓废气经布袋除尘器处理后无组织排放； 加料斗废气经布袋除尘器处理后无组织排放 | 20 |
| 水环境 | 生产废水 | 产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放 | 0（依托现有工程） |
| 声环境 | 设备噪声 | 隔振、隔声 | 1 |
| 固体废物 | 电石渣 | 送至浩源水泥厂制水泥 | 0 |
| 环保设备维护费用 |  |  | 5 |
| 环境管理监测 |  |  | 2 |
| 合计 |  |  | 28 |

## 7.2 环境效益分析

（1）废气

收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

（2）废水

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

（3）本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间，采取减震、隔声措施，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固废

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，送至浩源水泥厂制水泥，全部综合利用，变废为宝，既有效的利用了资源，创造一定经济效益，又减少和避免了电石渣堆放对环境的影响。

（5）循环经济及清洁生产

本工程在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产和原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。

本工程最大限度地提高资源利用率，同时降低单位产品的污染物产生量。在设备选型时，选用低噪声设备，并采取了消声措施，减少噪声对环境的影响。生产过程中产生的各类污染物，均采用合理的环保措施，使其达标排放，对周围环境影响降到最低程度。

## 7.3 结论

通过对本项目的经济、社会和环境效益分析可知，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一， 满足可持续发展的要求，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

# 8 环境管理及监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

### 8.1.1 环境管理的意义

通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进污染治理，确保环保设施正常运行、排污达标；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。

### 8.1.2 环境管理体系

为确保建设项目环境管理工作真正得到落实，其环境管理体系由施工期的环境管理和运行期的环境管理组成。

1、环境管理机构

环境管理体系作为本项目企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。企业应加强环境管理及监测，实行经理（厂长）领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以经理（厂长）领导为核心，环保职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系，并配备1-2名专职环境管理人员，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密的结合起来。不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

2、环境管理职责

加大宣传力度，提高企业人员的环保意识；对本项目产生的固体废物按要求储存处理，避免垃圾污染环境；负责制定和实施事故应急计划，一旦火灾或跑、冒、漏事故发生，能够及时而且有条不紊的开展救灾活动，使人、财损失降到最低限度。

### 8.1.3 施工期环境管理计划

1. 环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2. 对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3. 按照环保主管部门的要求和本环评中有关环境保护措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4. 对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5. 合理布置施工场内的机械设备。

表8.1-1  施工期环境管理计划

| 监理项目 | 技术要求 | 实施 机构 | 监控 机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染 | （1）施工作业场地应采取定时洒水降尘措施 （2）料场和贮料场采用遮盖或洒水以防止扬尘污染，运送建筑材料的卡车加盖苫布，以减少抛洒。 | 承包 商 | 委托 有资 质单 位进 行 |
| 地表水污染 | （1）施工营地及施工管理区需设置隔油池及生活垃圾集中堆放场地，以使生活污水、生活垃圾集中处理，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。 （2）加强施工人员环境意识教育，严禁将废油、施工垃圾抛入地表水体 | 承包 商 |  |
| 施工噪声 | （1）尽量采样低噪声机械 （2）强噪声机械夜间严禁施工 | 承包 商 |  |
| 固体废物 | 建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用苫布遮盖，防治沿途洒落。生活垃圾依托现有生活设施，生活垃圾统一收集后，定期送至城市生活垃圾处理厂集中处理。 | 承包 商 |  |
| 生态保护与防止水土流失 | 对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于还耕或绿化 | 承 包 商 |  |

### 8.1.4 运营期环境管理计划

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2、对本项目厂区内的公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

3、生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒，生活垃圾定期由环卫部门清运。

4、应将环保设施运行维护费用计划列入环保投资计划中，确保环保设施运行。

### 8.1.5 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境或污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口技术要求

排污口的位置必须合理，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理；排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。

（3）排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置规范的环境保护图形标志牌，见下表。

表8.1-2  污染物排放口环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 固体废物堆放场 | 表示此处为固体堆放区 |

（4）排污口建档管理

要求使用国家环境保护行政主管部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报。

### 8.1.6 信息公开

（1）公开建设项目开工前的信息。

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（2）公开建设项目施工过程中的信息。

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、环境监测结果等。

（3）公开建设项目建成后的信息。

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。针对主要排放的污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边居民公开主要污染物排放情况。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1环境监测的意义

环境监测是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 8.2.2环境监测计划

#### 8.2.2.1 污染源监测计划

本项目运行期污染源监测计划按照《固定污染源排污许可分类管理名录》及《排污许可证申请与核发技术规范聚氯乙烯工业》HJ1036-2019中监测要求制定，若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。污染源监测计划内容见表8.2-1。

表8.2-1  本项目污染源监测计划一览表

| 要素 | 监测指标 | 监测点位 | 监测频率 | 排放浓度 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/半年 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声源处厂界外1m处 | 1次/季度 | 昼间65dB（A）夜间55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

### 8.2.3 环境监测分析方法

优先选用所执行的标准中规定的方法。

### 8.2.4 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.2-2。

## 8.3 环保设施竣工验收

本项目竣工环境保护验收主要内容见表8.3-1。

表8.2-2  本项目污染物排放清单一览表

| 种 类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 排放量 kg/a | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 无组织 | 颗粒物 | 收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放； 灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放； 加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放 | 1.44 | 《大气污染物综合排放标准》 表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 |
| 废 水 | 生产废水 | 电石渣 | 产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排 |  |  |
| 噪 声 | 渣浆泵、螺旋输送机 | 噪声 | 隔振、隔声措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固 废 | 乙炔发生器 | 电石渣 | 送至浩源水泥厂制水泥 |  | 处置率100% |

表8.3-1  环保设施“三同时”竣工验收项目一览表

| 种类 | 污染源 | 环境保护措施 | 套 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 收灰斗 | 上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放； | 1 | 《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 |
|  | 灰仓 | 设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放 | 1 |  |
|  | 加料斗 | 设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放 | 1 |  |
| 废水 | 乙炔发生器 | 产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排 |  |  |
| 噪声 | 渣浆泵、螺旋输送机 | 隔振、隔声措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 固体废物 | 炉渣 | 暂存在渣库，可作为水泥原材料，外售综合利用 |  | 处置率100% |
| 环境管理 |  | 规范化排放口标志，满足《环境保护图形标志—排放口（源）》 |  |  |

# 9 环境影响评价结论

## 9.1 项目概况

本项目新建1套电石粉尘回收生产乙炔气装置及配套工程，设计年处理电石粉尘规模为16000吨/年，年产乙炔气64万Nm3。供水、供电、排水、供热均依托现有工程。项目的建设可以综合处理粉尘，减少厂内粉尘二次污染，同时也将资源充分利用，节约电石原料用量，从源头降低生产成本，从而使企业得到可观的经济效益。

## 9.2 产业政策符合性分析结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，目建设符合国家产业政策要求。

## 9.3 选址合理性分析结论

本项目位于黑龙江昊华化工有限公司院内，黑龙江昊华化工有限公司位于齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区内，符合齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区总体规划（2019-2030年）、关于《齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯化工集中产业区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》的审查意见（齐环函[2020]10号）中产业定位等相关要求，污染物采取措施后均能达标排放，不会对周围环境产生明细影响，选址合理。

## 9.4 工程污染分析结论

### 9.4.1 废气污染物分析

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘，排放量1.44kg/a。

### 9.4.2 废水污染物分析

本项目生产废水全部厂内回用，产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

### 9.4.3 噪声污染物分析

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间。

### 9.4.4 固体废物污染物分析

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，新增量6.35t/h（50800t/a），送至浩源水泥厂制水泥。

## 9.5 环境质量现状评价结论

### 9.5.1 环境空气质量现状

根据《2019年齐齐哈尔市生态环境状况公报》中有关环境空气质量的内容，城区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度值分别为 17μg/m3、18μg/m3、52μg/m3、28μg/m3；一氧化碳24小时平均第95百分位数、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为1.1 mg/m3、100μg/m3。各项指标均符合国家二级标准，项目所在区域的环境空气质量为达标区。

### 9.5.2 地表水环境质量现状

地表水现状评价引用2019年度《齐齐哈尔市生态环境状况公报》，嫩江水系齐齐哈尔段共11个地表水国控断面，年均水质为Ⅰ-Ⅲ类的断面比例为54.5%，无劣Ⅴ类水质断面，水质状况为轻度污染，同比有所好转。

### 9.5.3 声环境质量现状

由噪声现状监测结果可知，厂界可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

### 9.5.4 土壤环境质量现状

各监测点位监测项目均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值，土壤pH属于5.5-8.5范围，无酸化或碱化情况。

## 9.6 环境污染防治措施结论

### 9.6.1 废气污染防治措施

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范聚氯乙烯工业》推荐措施，电石输送系统输送过程加强封闭、收集送除尘装置，本项目采取的措施为负压集气、布袋除尘器处理，措施均为该技术规范中推荐的措施，故本项目采取的措施是可行的。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。

### 9.6.2 废水污染防治措施

现有工程中乙炔发生装置产生的电石渣浆用渣浆泵打入1#渡槽流入浓缩机,进一步增稠进入浓缩池,通过输送泵打入板框压缩机压滤脱水，滤饼送至浩源水泥厂，清液打回浓缩池。浓缩池上清液溢流流入2#渡槽流入上清液收集池，用清液冷却泵打入一级凉水塔进行降温，清液进入一级冷却水池沉淀，用一级清液输送泵打入二级凉水塔继续降温，进入二级冷却水池，用二级清液输送泵打到乙炔发生器回用。

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不排放。

### 9.6.3 噪声污染防治措施

本项目运行期间噪声主要来自输送机、渣浆泵产生的噪声。噪声源多分布在厂房内，噪声源强在70-90dB(A)间，采用隔音、减振等降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 9.6.4 固体废物防治措施

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，直接送至浩源水泥厂制水泥或在电石渣堆场暂存（仅在浩源水泥厂停产检修时在本公司暂存，该电石渣场已经取得环保手续，本次不对其堆场进行评价），本项目运营期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

## 9.7 环境影响预测分析结论

### 9.7.1 大气环境影响分析

本项目Pmax最大值出现为颗粒物排放的PM10Pmax值为0.5946%,Cmax为2.6758μg/m³,最大落地浓度满足环境空气质量标准，无需设置大气环境防护距离。

本项目废气主要为电石粉尘输送过程产生的粉尘。原料电石粉尘暂存在已有布袋除尘器下方收集设施，经车运至本项目新建的收灰房收灰斗，再经螺旋输送机、一级管链输送至灰仓，灰仓下方旋转下料阀打开经二级管链输送至加料斗，再经螺旋输送机至发生器。收灰斗上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后经排气口排放，灰仓设置一套布袋除尘器，废气经处理布袋除尘器处理后无组织排放，加料斗设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理后无组织排放。周界外颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。不会对周围环境空气产生影响。

### 9.7.2 地表水环境影响分析

本项目产生的电石渣浆排入现有渣浆循环系统处理后回用与乙炔发生器，不外排，不会对地表水产生影响。

### 9.7.3 声环境影响分析

在落实环境保护措施情况下,厂界噪声贡献值在30.63-41.14dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间65dB（A），夜间55（A）。

### 9.7.4 固体废物环境影响分析

本项目运行期间固体废物主要为电石渣，送至浩源水泥厂制水泥，不会对周围环境产生影响。

## 9.8 总量控制指标

预测排放量：颗粒物1.44kg/a。

## 9.9 公众参与采纳说明

在本项目环评报告编制期间，黑龙江昊华化工有限公司组织开展了公众参与工作，于2021年3月23日在黑龙江昊华化工有限公司网站首次公开了本项目环境影响评价信息，于2021年4月8日在黑龙江昊华化工有限公司网站公开了本项目环境影响报告书征求意见稿。

## 9.10 综合评价结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求，通过采取污染防治措施，能够实现污染物达标排放。经预测，对外环境影响较小，能够满足环境质量标准要求；总量控制指标能够落实；清洁生产指标达到国内先进水平；本项目在严格落实“三同时”制度及本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析是可行的。